MSPM0G3507 双工程架构、中断与实车任务闭环分析

Keil 报告转换 + CCS 循迹/视觉稳球/计时复查

| 芯片 | MSPM0G3507 |
| --- | --- |
| Keil 工程 | keil\project.uvprojx |
| CCS 工程 | mspm0g3507 2026 H\mspm0g35072026H\empty_mspm0g3507 |
| 实际目标 | 循迹行驶 + K230 读取水管内小球坐标 + 主控舵机闭环稳球 + OLED 计时冻结 |
| 生成说明 | 只读源码生成文档，未改动业务代码 |

# Keil 工程架构与中断分析（MSPM0G3507）

芯片: MSPM0G3507（Cortex-M0+，LQFP-64，128KB Flash / 32KB SRAM）

IDE: Keil MDK（ARMCLANG V6.22，TI Pack DFP 1.3.1）

工程位置: keil\project.uvprojx

时钟: 40MHz 晶振 HFXT → SYSPLL ×2 → 80MHz CPUCLK

分析方式: 只读源码 + Listings\project.map 链接表验证，未改动任何代码

---

## 目录

1. [中断与主循环全景](#一中断与主循环全景)

2. [初始化链（main）](#二初始化链main)

3. [与 CCS 版的关键差异](#三与-ccs-版的关键差异)

4. [三个注意点展开](#四三个注意点展开)

5. [附录：NVIC 优先级总表](#附录nvic-优先级总表)

---

## 一、中断与主循环全景

SysTick   1μs (优先级3):  delay_times--                              ← Delay_us/Delay_ms 精确延时的倒计数
                                                                            （注意：每秒触发100万次，
                                                                              约吃掉一半CPU，见注①）

TIMG6    5ms (优先级0):  Encoder_Get_Speed(L/R) ×11.56 → 滑动平均滤波
                         → EncoderCnt_L/R (cm/s)
                         → Distance_Left/Right += v × 0.005             ← 左右轮测速 + 里程累加

GPIOA  GROUP1 (优先级0): 编码器A相上升沿(PA7左 / PA12右) → 读B相判向
                         → EncoderCnt_Left/Right ±1                      ← 脉冲计数（实际2倍频）
                                                                            （syscfg里优先级是1，
                                                                              Encoder_Init()里被改成0）

TIMG0    10ms(优先级1):  Timer_DataHandle( Key_Handle 按键状态机
                                          → Question_Flag/Question_Circle_Num/Start_Flag )
                         → uart_work( 消费UART2帧 → x_site/y_site + 回显 )
                         → Start_Flag==1 时 Car_PID_Calculate(
                              题目1~10状态机: 灰度循迹PID → PWM_Output(左右轮)
                                             / 钢球舵机PD → Set_Servo_Angle
                                             / TM1637_display 计时 )
                                                                            （⚠ 内含 sprintf+阻塞发送
                                                                              ≈0.9ms/周期，见注②）

UART2 RX   (优先级0):   RX FIFO 3/4满 / 超时15 → 状态机收 "[x*y]" 帧
                         → Serial_RxFlag = 1                               ← K230视觉坐标接收
                                                                            （只收不解析，
                                                                              解析交给10ms的uart_work）

UART1 RX超时(优先级0):  DMA CH0 固定搬运19字节 → 校验 0xAA 0xAA + 校验和
                         → bno08x_data.yaw/pitch/roll/ax/ay/az
                         → 重装DMA下一帧                                      ← BNO08X陀螺仪(仅收)

UART0 RX   (优先级0):   逐字节 → Uart_ReceivePID_Data(
                              'K'+P/I/D/T+数字+'Z' → Uart_KP/KI/KD/Target
                              'S'+1/2/3+数字+'Z'   → Q3_Kp/Kd/Deadband
                              'R'                  → 回显全部参数 )
                                                                            ← VOFA+在线调参
                                                                            （⚠ 'R'/'S'回显在中断里
                                                                              阻塞发送，见注③）

DMA        (优先级0):   NVIC已使能，但无处理函数（当前无DMA中断源，无害）

主循环:                 Page_Flag 0/1/2 三页 OLED 刷新
                        （Page1: 陀螺仪yaw/pitch/ax/ay/az + 编码器 + 里程 + 题目/圈数
                          Page0: VOFA调参值 Uart_Target/KP/KI/KD
                          Clear_Flag==0 时清屏一次）
                        ← 主循环只管显示，控制全部在中断里

---

## 二、初始化链（main）

main():
  SYSCFG_DL_init()      ← SysConfig生成: 电源/GPIO/PWM×4/TIMG0/TIMG1/UART0~2/DMA/SysTick
  UART_Init()           ← NVIC使能 UART0 + UART2 + DMA
  BNO08X_Init()         ← DMA CH0装载 + NVIC使能 UART1
  Encoder_Init()        ← GPIOA组中断优先级改为0 + NVIC使能 GROUP1 + 滑动滤波初始化
  OLED_Init()           ← 江协软件I2C(PA26/27)初始化
  Key_Init()            ← 3按键状态机清零
  Total_PID_Init()      ← 速度环/位置环/灰度环/无速度转向环/舵机环 全部赋参
  NVIC_ClearPendingIRQ + NVIC_EnableIRQ( TIMG0 )   ← 10ms
  NVIC_ClearPendingIRQ + NVIC_EnableIRQ( TIMG1 )   ← 5ms
  Motor_Start()         ← STBY=1 开电机
  Q3_Servo_Init()       ← 舵机回中位31.2°c
  TM1637_Init()         ← 数码管空闲电平
  while(1) { 刷OLED }   ← 唯一主循环工作

初始化顺序要点：先清挂起（NVIC_ClearPendingIRQ）再使能（NVIC_EnableIRQ），

防止上电残留中断标志一使能就误触发；代码中注释特别提醒"中断初始化顺序不要改"。

---

## 三、与 CCS 版的关键差异

CCS 2026H 版                          Keil 版
控制周期:     10ms(综合) + 20ms(稳球)               5ms(测速) + 10ms(控制+按键+PID)
串口:         1路(UART0, 中断只解析不发送)          3路(UART0调参/UART1陀螺仪DMA/UART2视觉)
主循环:       页面+任务调度                          只刷OLED
优先级:       全默认0(ISR都极短)                    0/1/3分层(但0级挤5个源)
编码器:       双边沿4倍频(有GROUP0命名bug)          A相上升沿2倍频
时钟:         32MHz内部                             40MHz晶振+80MHz
特色隐患:     编码器中断函数名不匹配                SysTick 1μs高开销 + 中断内阻塞发送

---

## 四、三个注意点展开

### 注①：SysTick 1μs 周期 ≈ 一半 CPU 被延时定时器吃掉

SysTick 每 1μs 中断一次（80MHz 下 80 个周期）；

Cortex-M0+ 进中断压栈 16 周期 + 处理 ~10 周期 + 出栈 12 周期 ≈ 每次 36~50 周期；

即每 1μs 花 0.45~0.6μs 在 SysTick 上 → 独占约 45%~60% CPU；

它是优先级 3（最低），不会阻塞 TIMG0/1、UART、GPIOA，但挤压所有任务与时序；

常规优化：周期改 1ms（period=80000），或只在 Delay_us 期间使能。

### 注②：TIMG0（10ms）中断内的阻塞发送 ≈ 0.9ms/周期

115200 波特率 = 86.8μs/字节；

Execute_PID_INTimer_Grey_Black() 每个 10ms 周期都执行

sprintf + uart0_send_string（"123,45\r \n" ≈ 10 字节）→ 阻塞 ≈ 0.9ms；

占 10ms 周期的约 9%，导致主循环和 SysTick 延时被周期性推迟；

但它运行在优先级 1，会被优先级 0 的 TIMG6（测速）、GROUP1（编码器）、

UART0/1/2（收数）抢占，所以测速和接收不受影响。

### 注③：UART0 中断内阻塞发送 —— 全工程最脆的一环

UART_0_TEST_INST_IRQHandler（优先级 0）收到 'R'/'S' 命令时，

在 ISR 内执行 sprintf + uart0_send_string；

uart0_send_char 是 while(DL_UART_isBusy) 死等；

若 TX 忙（上位机没在收，FIFO 满）→ 优先级 0 的 ISR 死循环 →

TIMG0(1)、SysTick(3)、主循环全部停摆；同级 TIMG6 也无法抢占；

修复方向：ISR 里只置标志，发送移到主循环或 TIMG0 中低频执行。

---

## 附录：NVIC 优先级总表

| 中断源 | 中断函数（文件） | 设置位置 | 最终优先级 | 周期/触发 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIMG6 | `TIMER_1_INST_IRQHandler`（empty.c） | ti_msp_dl_config.c | **0** | 5ms | 测速 + 里程 |
| GPIOA(GROUP1) | `GROUP1_IRQHandler`（encoder.c） | syscfg=1 → Encoder_Init 改 **0** | **0** | A相上升沿 | 编码器计数（2倍频） |
| UART2 | `UART_2_K210_INST_IRQHandler`（uart.c） | ti_msp_dl_config.c | **0** | FIFO 3/4 满/超时15 | K230 "[x*y]" 帧 |
| UART1 | `UART_1_BNO08X_INST_IRQHandler`（uart.c） | 默认 | **0** | RX 超时=1 | BNO08X 19字节帧 |
| UART0 | `UART_0_TEST_INST_IRQHandler`（uart.c） | 默认 | **0** | RX 单字节 | VOFA 调参 |
| DMA | 无 | 默认 | **0** | 无中断源 | 占位 |
| TIMG0 | `TIMER_0_INST_IRQHandler`（empty.c） | ti_msp_dl_config.c | **1** | 10ms | 按键/PID/状态机 |
| SysTick | `SysTick_Handler`（delay.c） | syscfg | **3** | 1μs | 延时倒计数 |
| 其余（TIMA0/1、TIMG7/8/12、I2C、SPI、ADC…） | `Default_Handler` | — | — | 未使用 | 死循环兜底 |

规则：Cortex-M0+ NVIC 仅 4 级（0~3），数字越小越优先；同级不能互相嵌套，

同时请求时按向量号先后仲裁；MSPM0 的 GROUP0=GPIOB、GROUP1=GPIOA

（一个端口共用一个 NVIC 通道，ISR 内用 DL_GPIO_getEnabledInterruptStatus 分辨引脚）。

---

*本报告由代码只读分析生成，未修改任何源文件。*

# 结合真实任务的 CCS 复查与问题整改方案

任务背景: 小车一边循迹前进，一边由摄像头读取车上水管内小球坐标；视觉模块把小球位置传给主控板，主控板根据坐标驱动舵机，使水管姿态变化，最终让小球平稳停在固定位置。

复查范围: mspm0g3507 2026 H\mspm0g35072026H\empty_mspm0g3507 CCS 工程源码。复查时同时校验了根目录 empty_mspm0g3507 拷贝，21 个 .c/.h/.syscfg 文件哈希完全一致；本文以 mspm0g3507 2026 H 内工程为准。

约束: 本次只读代码、生成文档，未改动 .c/.h/.syscfg 源码。

## 一、实际闭环链路是否成立

当前 CCS 设计意图如下：

K230 摄像头
  -> UART0_IRQHandler / UART_Tick
  -> UART_Get_Dx()
  -> TIMG7_IRQHandler / Vision_Tick
  -> Servo_Set_AngleF()
  -> 舵机改变水管倾角
  -> 小球位置变化

5 路红外循迹
  -> TIMG6_IRQHandler / Tracking_Tick
  -> Track_Sensors + PD 差速
  -> Motor_Load()
  -> 小车沿线行驶并检测停车线

OLED 计时显示
  -> 主循环 Pages_RunActivePage
  -> Task_DisplayStatus()
  -> 显示 T / Time / TRACK 或 VISION 状态

结论：整体架构方向是对的，实时任务已经从主循环移到定时器中断里，OLED 软件 I2C 不会再直接拖慢循迹控制。但是现有代码存在几个会影响实车结果的关键问题，尤其是视觉稳球使能链路和 UART 新鲜度判断。

## 二、问题总表

| 优先级 | 问题 | 影响 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 视觉稳球 PID 实际未被打开 | 任务 3/4/5/6 可能只启动了序列状态机，舵机 PID 不工作，小球不会闭环稳定 | `pages.c:44`, `pages.c:312`, `task_manager.c:169` |
| P0 | K230 超时判断使用了错误时间戳 | 摄像头断帧后 `Vision_Tick()` 每 20ms 自己刷新时间戳，导致 5s 超时保护永远不触发 | `uart.c:21`, `uart.c:54`, `pages.c:322`, `pages.c:334`, `pages.c:341` |
| P1 | TIMG6、TIMG7、UART0、GPIOB 未显式设置 NVIC 优先级 | 默认很可能全是 0，同级中断不能相互抢占；编码器密集跳变或 UART 突发时，50Hz 稳球输出可能抖动 | `encoder.c:198-201`, `pages.c:296-297`, `uart.c:87-88` |
| P1 | TIMG6 中断里调用 `Motor_Load()`，而 `Motor_Load()` 又全局关中断 | 在中断内再次关中断虽然可运行，但会拉长所有中断响应；编码器高频边沿可能丢计数 | `tracking.c:103`, `encoder.c:286` |
| P1 | 视觉与循迹没有“到达停车线后继续稳球/停止计时”的完整任务切换 | 任务 4/5/6 是“循迹+稳球”，但 `Task_Tick()` 只处理任务 2 自然停车，任务 4/5/6 检测停车线后没有明确停止计时和进入最终稳球保持 | `task_manager.c:255-265` |
| P1 | 计时停止后显示可能回到 `TASK: NONE`，最终成绩时间不易保留 | `Task_Stop()` 把 `s_task_timer` 清零，`Task_DisplayStatus()` 在无任务时显示 NONE；停车瞬间的最终秒数可能被覆盖 | `task_manager.c:239-246`, `task_manager.c:276-292` |
| P2 | `pages.c` 使用 `fabsf()` 但未显式 `#include <math.h>` | 某些编译配置下会报警甚至失败；当前 Debug 产物存在，说明这次环境可能放过了它，但不建议依赖隐式声明 | `pages.c:14-21`, `pages.c:354`, `pages.c:367` |
| P2 | 5 路循迹传感器无时间滤波，停车线条件较硬 | 过横线、反光、抖动时可能误判停车；高速任务更明显 | `tracking.c:59-87`, `tracking.c:138-144` |
| P2 | 视觉只接收单轴 `dx`，缺少帧号/有效标志/y 坐标 | 稳球控制无法区分“新帧重复值”和“断帧旧值”，也无法处理球丢失 | `uart.c:26-54`, `uart.h:30` |

## 三、关键问题展开

### 1. 视觉稳球 PID 未真正启动

Vision_Tick() 的入口条件是 s_vision_active != 0，这个变量定义在 pages.c:44，而且是 static，只在本文件内部可见。当前 Task_Start() 调用的是 task_manager.c 里的 Vision_Enable(1)，但这个函数只设置了 s_vs_active，没有办法设置 pages.c 内部的 s_vision_active。

实际后果：

任务 3、4、5、6 看起来会启动，因为 Task_Start() 设置了任务表和序列。

TIMG7_IRQHandler() 也会按 50Hz 进入。

但 Vision_Tick() 一进来发现 s_vision_active == 0，直接返回，舵机不会根据 K230 坐标做 PID 输出。

页面 5 的 dx/vel/stay 实时显示也依赖 s_vision_active，所以视觉页面很可能不刷新关键数据。

建议方案：

把视觉使能的唯一真相源统一到一个模块里：

方案 A:
  在 pages.c 中提供 Vision_ControlEnable(uint8_t en)
  内部设置 s_vision_active，并清 PID 状态。
  task_manager.c 调用这个公开接口。

方案 B:
  把 s_vision_active 从 pages.c 移到 task_manager.c 或 vision.c，
  pages.c 只负责显示，不保存控制使能状态。

推荐方案 B：单独拆出 vision.c/vision.h 最干净。比赛前来不及拆模块时，用方案 A 最快。

### 2. K230 断帧超时保护无效

uart.c 里已经有 g_last_rx_ms，并且每次成功解析一帧时更新。但这个变量是 static，外部读不到。Vision_Tick() 自己定义了另一个 s_vision_last_rx_ms，并且每次 50Hz 调用都执行：

if (g_uptime_ms - s_vision_last_rx_ms > VISION_TIMEOUT_MS) { ... }
s_vision_last_rx_ms = g_uptime_ms;

这意味着只要 Vision_Tick() 还在跑，时间戳就永远是最新的。即使 K230 完全断开，也不会超过 5000ms。

实际后果：

摄像头断帧后，主控会继续使用最后一次 dx。

如果最后一次坐标偏在一侧，舵机会持续给错误方向的角度。

小球可能越滚越远，或者舵机一直卡在补偿角，无法平稳停止。

建议方案：

UART 层增加两个访问器：
  uint32_t UART_Get_LastRxMs(void);
  uint8_t  UART_HasFreshFrame(uint32_t max_age_ms);

Vision_Tick 中判断：
  if (g_uptime_ms - UART_Get_LastRxMs() > VISION_TIMEOUT_MS) {
      g_vision_timeout = 1;
      s_vision_active = 0;
      Servo_Set_AngleF(90.0f);
      return;
  }

同时建议增加帧计数 g_frame_count，让视觉控制知道这一次用的是新坐标还是上一帧旧坐标。

### 3. 中断优先级需要显式分层

当前代码只调用 NVIC_EnableIRQ()，没有看到 NVIC_SetPriority()。Cortex-M0+ 上数字越小优先级越高，若不显式设置，多个中断通常停留在默认优先级 0。同级中断不能互相嵌套，只能按硬件仲裁顺序排队。

对你这个车，推荐优先级不是“全部最高”，而是按实时性分层：

| 中断 | 推荐优先级 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| GPIOB 编码器 | 0 | 边沿最怕丢，ISR 很短，只做计数 |
| TIMG6 10ms 循迹 | 1 | 车体运动控制优先，周期稳定性重要 |
| UART0 K230 接收 | 1 或 2 | 字节接收要及时，但 ISR 很短；若 K230 帧率不高可设 2 |
| TIMG7 50Hz 稳球 | 2 | 舵机机械响应慢于循迹，50Hz 足够 |
| OLED/主循环 | 无中断 | 保持最低优先级，慢就慢，不影响车 |

如果比赛实测中“稳球比循迹更关键”，也可以把 TIMG7 和 TIMG6 都设为 1，但仍建议让编码器单独最高。

### 4. 循迹实时性比旧版好，但仍有两个风险

现在 Tracking_Tick() 在 TIMG6_IRQHandler() 中每 10ms 执行，这已经解决了旧版 OLED 全屏刷新拖慢循迹的问题。正常情况下，循迹不会因为主循环显示而失控。

仍需注意：

Track_Sensors() 和 PD 算法里用了 float，MSPM0G3507 的 Cortex-M0+ 没有 FPU，浮点会增加中断耗时。当前传感器只有 5 路、100Hz，通常还能承受，但高速任务建议改成整数 PD。

停车检测是 4 路同时黑线立即触发，没有连续确认。若赛道有横线、接缝或强反光，可能提前进入“刹车-回退-停车”。

建议方案：

停车线检测增加连续计数:
  if (stop_line_detected) stop_line_cnt++;
  else stop_line_cnt = 0;
  if (stop_line_cnt >= 2 或 3) stop_phase = 1;

循迹 PD 改整数:
  corr = track_error * KP_INT + (track_error - prev_error) * KD_INT;

### 5. 任务 4/5/6 缺少停车后的完整闭环策略

用户描述的实际目标是“循迹过程中稳球，最后让球平稳停止在固定位置”。这和纯任务 2 不同：任务 4/5/6 到停车线后，不能只是停小车，还要停止计时，同时保持视觉稳球，直到 stay_cnt 达到稳定阈值后再结束。

当前 Task_Tick() 只处理：

if (s_active_task == TASK_2) {
    if (Tracking_IsStopped()) Task_Stop();
}

建议把任务生命周期分成三段：

| 阶段 | 小车 | 稳球 | 计时 |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN_TRACK | 循迹前进 | 打开 | 从 0 递增 |
| FINAL_BALANCE | 电机停止 | 保持目标位置 0 | 冻结最终时间或继续计“稳球时间”，二选一 |
| DONE | 停止 | 舵机回中/保持 | 屏幕显示最终时间 |

如果评测时间是“车到终点时间”，应在检测停车线时冻结。如果评测时间是“球稳住时间”，应在 g_vision_stay_cnt 达标时冻结。文档中建议把两者分开显示：RunTime 和 SettleTime。

### 6. OLED 计时显示

现在计时来自 s_task_timer，由 TIMG6 每 10ms 加 10，显示在 Task_DisplayStatus() 中每秒刷新。这个方向是正确的：计时源不依赖主循环，所以 OLED 慢不会影响时间本身。

但有两个显示层问题：

Task_Stop() 会清零 s_task_timer，导致任务结束后最终时间不容易保留。

Task_DisplayStatus() 在 TASK_NONE 时显示 TASK: NONE，可能覆盖最后成绩。

建议方案：

增加:
  static uint32_t s_task_elapsed_final_ms;
  static uint8_t  s_task_done;

Task_Stop() 不直接清最终时间:
  s_task_elapsed_final_ms = s_task_timer;
  s_task_done = 1;

Task_DisplayStatus():
  运行中显示 Time: 当前秒
  完成后显示 DONE Time: 最终秒

如果要“放车时从 0、1、2、3 开始，一旦停止计时就终止”，建议启动任务时清零，运行中由 10ms tick 计时，停车线触发或稳球达标时冻结，页面保持最终时间，不再显示 TASK: NONE。

## 四、按真实任务重排后的推荐控制架构

TIMG6 10ms:
  1. g_uptime_ms += 10
  2. Encoder_Sync
  3. Key_Tick
  4. Task_Tick
  5. 若处于 RUN_TRACK: Tracking_Tick

GPIOB 编码器:
  只做四倍频计数，立即清中断

UART0:
  只收 K230 坐标帧，更新 dx、frame_count、last_rx_ms

TIMG7 20ms:
  1. 若视觉使能: 检查 UART 新鲜度
  2. 读取最新 dx
  3. PID/PD 计算舵机角度
  4. 判稳计数 stay_cnt

主循环:
  1. Pages_HandleKey
  2. Pages_RunActivePage
  3. OLED 按需刷新

这里的关键不是把所有东西都塞进最高优先级，而是让每个中断都短、确定、职责单一。

## 五、比赛前建议整改顺序

| 顺序 | 必做项 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修复视觉使能链路 | 按下任务 3/4/5/6 后，`Vision_Tick()` 能实际执行 PID，舵机会随 `dx` 改变 |
| 2 | 修复 UART 新鲜度/超时 | 拔掉 K230 或停止发帧 5s 内，舵机回中且显示/标志能提示 timeout |
| 3 | 显式设置 NVIC 优先级 | 编码器最高，循迹和 UART 次之，稳球再次之 |
| 4 | 完善任务 4/5/6 终点逻辑 | 到停车线后电机停、计时冻结、稳球继续保持，到达稳定阈值后 DONE |
| 5 | 保留最终计时显示 | 停车后屏幕显示最终秒数，不被 `TASK: NONE` 覆盖 |
| 6 | 停车线连续确认 | 至少连续 2~3 个 10ms 周期检测到停车线才进入停车阶段 |
| 7 | 视觉协议升级 | 从单 `dx` 升级为 `x,y,valid,frame_id`，或至少增加 `frame_count` |

## 六、最终判断

CCS 工程当前的方向比旧版明显更接近实车方案：循迹放入 10ms 定时器，稳球放入 50Hz 定时器，OLED 留在主循环，这个分工是合理的。循迹本身不会再被屏幕刷新直接拖慢。

真正需要马上处理的是视觉控制链路：s_vision_active 没有被 Task_Start() 打开，K230 超时保护也没有用到 UART 真实收帧时间。这两项不修，车可以循迹，但“摄像头读球坐标 -> 主控 -> 舵机 -> 小球停稳”的闭环不完整。计时逻辑的时间源是正确的，但终止后显示需要保留最终值，才能符合“从 0 开始，停止时冻结”的比赛需求。

## 七、针对用户现场现象的复核结论

### 1. 现在还会不会因为计时/OLED拖慢循迹

旧版问题根因是：循迹、OLED刷新、计时显示都在主循环中运行。OLED_Refresh() 是软件 I2C 全屏刷新，耗时很长，主循环一慢，循迹控制也跟着变慢，所以车会走不好。

当前代码已经改变了结构：

TIMG6_IRQHandler 每 10ms:
  g_uptime_ms += 10
  Encoder_Sync()
  Tracking_Tick()
  Key_Tick()
  Task_Tick()

主循环:
  Pages_HandleKey(Key_GetNum())
  Pages_RunActivePage()

因此当前代码中，循迹控制由 TIMG6 10ms 中断固定调用，OLED计时显示在主循环里做。主循环被 OLED 拖慢时，显示会卡、按键响应会慢一点，但循迹 PD 仍会按 100Hz 运行。也就是说，原来“计时显示拖慢循迹”的核心问题，在当前源码里已经基本解决。

仍然要注意：

OLED_Refresh() 仍然很慢，所以屏幕刷新和按键处理体验可能慢。

Task_DisplayStatus() 每秒刷新一次，不会每 10ms 刷屏，这是对的。

Task_Stop() 当前会清零 s_task_timer，所以任务结束后最终时间可能不容易留在屏幕上。它不影响循迹，但影响比赛读秒显示。

建议实车验证方式：

1. 页面 2 按 K2 启动。
2. 观察 Time 是否 0、1、2、3 递增。
3. 同时看车是否还能稳定沿线走。
4. 如果走线正常但屏幕偶尔慢，是正常现象。
5. 如果走线仍明显变差，优先查循迹参数、传感器阈值、停车线误判、浮点PD耗时，而不是先怀疑 OLED。

### 2. K1 为什么像是没用

当前 key.c 能读取 K1，硬件定义也存在：

K1 = PA23
K2 = PA21
K3 = PB18
K4 = PA17

但 pages.c 里的页面按键处理没有给 K1 分配任何业务：

| 页面 | K1 | K2 | K3 | K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面1 | 无动作 | 无动作 | 无动作 | 切页 |
| 页面2 循迹 | 无动作 | 启动 TASK_2 | 停车 | 切页 |
| 页面3 舵机测试 | 无动作 | 角度 +5 | 角度 -5 | 切页 |
| 页面4 钢球 | 无动作 | 启动 TASK_3 | 复位/停止 | 切页 |
| 页面5 视觉 | 无动作 | 启动 TASK_4 | 停止 | 切页 |

所以“K1用不了”的感觉是正常的：不是底层按键一定坏了，而是上层菜单没有处理 KEY1_PRESS。

另外，当前按键是“松手触发”，不是“按下立刻触发”。Key_Tick() 每 10ms 消抖，稳定按下后要等松开才把键值交给主循环，所以短按太快或一直按住时，看起来也会像没反应。

建议排查顺序：

| 步骤 | 方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在任意页面按 K4 能切页 | 说明按键扫描和主循环处理基本正常 |
| 2 | 页面2按 K2 能启动，K3能停 | 说明 K2/K3 正常 |
| 3 | 若 K1无动作 | 当前代码符合预期，因为没有绑定功能 |
| 4 | 若要确认K1硬件 | 临时把某页的 K1 绑定为显示 `K1 OK` 或启动某个任务 |

比赛前建议给 K1 一个明确功能，例如“任务模式切换 TASK_4/TASK_5/TASK_6”或“清零计时/清 timeout”。这样四个按键的分工会更完整。